| HO-968自動門 -主要特點 ．數位式全自動調控系統，自動計算運行參數不需要人工調整 ．寬頻穩壓電源、電壓設計，使整機運行更加可靠 ．15項功能設定鍵，功能齊全可任意實現各種功能 ．5段式半開設計，充份滿足用戶對空間運用的需求 ．關門力道可調（自動/設定），兼顧人身安全與門體運行穩定性 ．開門、關門剎車力可調（自動/設定），可根據用戶需求設定不同的剎車力道 ．開門速度更快，最高可達700mm/sec。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技術參數 |  |  |  |
| HO-968; 單門; 雙門. 適用範圍; 門重量; 110Kg以内（Max.110Kg）; 85kg*2以内(Max.85kg). 門幅度; DW=600—1500mm; DW=600—1500mm. 門口幅度; W=1400—4200mm; W=2300—4200mm. 開門速度; 200—700mm/sec 可調整. 關門速度; 100—600mm/sec可調整. 開門時間; 0.5秒—49.5秒 可調整. 安全功能; 關門時遇到阻礙物能立即開啟. 手動開閉門; 4Kg以下. 使用電源; AC90-263V 47/63Hz. 傳動方式; S 8M 高準度時規皮帶. 電子控制器; 微電腦全數位處理控制器. 馬達; 渦桿直結式馬達DC 24V/45W. 半開功能; 60% 70% 80%可調整（另選配）. 電鎖; 靜音型（另選配）. |
| HL-300自動門 -主要特點 ．自動防夾人裝置 ．多功能配置控制系統 ．裝置自動鎖定功能 ．運行平穩無噪音 ．摩擦阻力小，使用壽命長。 |  |  |  |
| 主要技術參數 |  |  |
| HO-300; 單門; 雙門. 適用範圍; 門重量; 100Kg以内（Max.100Kg）; 80kg*2以内(Max.80kg). 門幅度; DW=600—1500mm; DW=800-1500mm. 門口幅度; W=1400—4200mm; W=2300—4200mm. 開門速度; 200—700mm/sec 可調整. 關門速度; 100—600mm/sec 可調整. 開門時間; 0.5秒—49.5秒 可調整. 安全功能; 關門時遇到阻礙物能立即開啟. 手動開閉門; 4Kg以下. 使用電源; AC90-263V 47/63Hz. 傳動方式; S 8M 高準度時規皮帶. 電子控制器; 微電腦全數位處理控制器. 馬達; 渦桿直結式馬達DC 48V/45W. 半開功能; 60% 70% 80%可調整（另選配）. 電鎖; 靜音型（另選配）. |

HO-460自動門
-主要特點
．自動防夾人裝置
．多功能配置控制系統
．裝置自動鎖定功能
．運行平穩無噪聲
．摩擦阻力小，使用壽命長
．雙輪吊件

主要技術參數

HO-460; 單門; 雙門. 適用範圍; 門重量; 160Kg以内（Max.160Kg）; 135kg*2以内(Max.135kg). 門幅度; DW=600—1500mm; DW=800-1500mm. 門口幅度; W=1400—4200mm; W=2300—4200mm. 開門速度; 200—700mm/sec 可調整. 關門速度; 200—600mm/sec 可調整. 開門時間; 0.5秒—49.5秒 可調整. 安全功能; 關門時遇到阻礙物能立即開啟. 手動開閉門; 4Kg以下. 使用電源; AC90-263V 47/63Hz. 傳動方式; S 8M高準度時規皮帶. 電子控制器; 微電腦全數位處理控制器. 馬達; 渦桿直結式馬達DC 48V/65W. 半開功能; 60% 70% 80%可調整（另選配）. 電鎖; 靜音型（另選配）.

HO-600自動門

主要特點
．運行高速、靜音、平穩、便於安裝
．速度閉環控制。斷電時採用省力機械把手模式，開啟方便、可靠、更具有人性化
．門扇兩側裝有安全光線確保門扇自動關門時不會造成夾人（物）現象
．如選用腳踏式或觸押式非直接性裝置開門，既方便、靈敏又避免用手接觸門體時細菌交叉感染。

主要技術參數

HO-600; 單門; 雙門. 適用範圍; 門重量; 300Kg以内（Max.300Kg）; 250kg*2以内(Max.250kg). 門幅度; DW=600—1500mm; DW=800-1300mm. 門口幅度; W=1400—4200mm; W=2300—4200mm. 開門速度; 350—650mm/sec 可調整. 關門速度; 350—650mm/sec 可調整. 開門時間; 0.5秒—49.5秒 可調整. 安全功能; 關門時遇到阻礙物能立即開啟. 使用電源; AC90-263V 47/63Hz. 傳動方式; S 8M高準度時規皮帶. 電子控制器; 微電腦全數位處理控制器. 馬達; 渦桿直結式馬達DC 24V/80W. 半開功能; 60% 70% 80%可調整（另選配）. 電鎖; 靜音型（另選配）.