DP半導體側泵雷射打標機的主要功能與優點.

完善合理的整機設計，控制系統和雕刻軟體完美的結合使產品部件壽命大大增強，長時間運行故障率低，產品性能穩定可靠。鐳射腔：採用高性能半導體雷射器，光束品質好，出光模式好，光功率穩定，壽命達12000小時。 控制電腦：採用工業控制電腦，能保證工業設備在惡劣環境裏長期穩定的工作，不容易當機。控制軟體：功能強大，具有圖形對齊、紅光預覽功能。可以標記各種條碼以及圖形碼，並具有反打功能，充分滿足客戶要求。優良的工作臺面，能與飛行標記系統完全配套，無需更改配置。 強大的研發能力能提供數百種自動打標和送料方案，充分滿足客戶的要求。 .採用進口半導體雷射器、聲光Q頭、高速掃描振鏡。具有光點小、打標精細度高、光點穩定可靠、速度快、打標效果 較易調試，且功耗低，加工成本低，可滿足連 續24小時滿負荷運行。.軟體採用WINDOWS 介面，可相容CORELDRAW、AUTOCAD、PHOTOSHOP 等多種軟體輸出的檔。支援 PLT、PCX、DXF、BMP等檔，直接使用SHX、TTF字形檔,支援自動編碼、序列號、批號、日期、條碼及二維碼的打標，軟體具有 圖形反打功能。

.系統組成：光路、冰水機、電腦控制系統、顯示器、工作臺，可選配旋轉工作臺
軟 件：NACOLASER MARKER SYSTEM 支援作業系統WIN98/WIN2000/WINXP
耗材：濾芯、水、電
安裝環境：安裝地點：6平方米以上。
環境：乾淨無灰塵或灰塵較少 。 
溫度：55°F（13°C）to 82°F (28°C) 
濕度： 5% to 75% 不結露。
電源：220V 50HZ 交流電，30安 空氣開關， 電壓穩定。主要應用行業金屬、合金及氧化物，ABS、環氧樹脂、油墨等，廣泛應用於電子元器件、電工電器、珠寶首飾、眼鏡、五金、汽車配 件、通訊產品、塑膠按鍵、積體電路(IC) 等

Naco-DP50W/75W型鐳射雕刻機設備配置簡表

| 序號 | 設備組成 | 數量 | 主要部件 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷 射 主 光 路 | 1套 | 振鏡 | 鐳肯 |
|  |  |  | 聲光Q開關 | 美國NEOS |
|  |  |  | 擴束鏡 | 2-8倍可調 |
|  |  |  | 反射鏡片組 | 鐳射專用鏡片 |
|  |  |  | 聚焦鏡頭 | F160 |
|  |  |  | 鐳射模組(50W) | 英國模芯 |
|  |  |  | 指示 | 紅光指示器 |
| 2 | 雷 射 主 機 控 制 櫃 | 1套 | 鐳射電源(50W) | GD-S2020專用鐳射電源 |
|  |  |  | AD/DA | 16位雙路 |
|  |  |  | 工控電腦 | CPU: 3.0G雙核 記憶體2G DDR 硬碟：250G DVD光碟機 |
|  |  |  | 作業系統 | 簡體XP作業系統 |
|  |  |  | 控制系統 | AOHUA專用控制卡 |
|  |  |  | 打標軟體 | AOHUA marking system |
|  |  |  | 鐳射冷水機 | 永興-高效壓縮機，超溫報警，流量保護，雙迴圈 |
| 3 | 工作臺 | 1套 | . 三軸手動 |  |
| 4 | 顯示器 | 1套 | . 19寸液晶顯示 |  |
| 5 | 安 裝 必 備 附 件 | 1套 | . 電源線 2 組 . 滑鼠 1 個 . 鍵盤 1 個 . 絕緣膠帶 1 卷 . 喉箍 8 個 . 鑰匙 2 把 . 生料帶 1 盒 |  |
| 6 | 配 送 其 他 附 件 | 1套 | . 擦鏡紙 1 包 . 金屬名片 1 盒 . 倍頻片 1 片 . 隨機軟體光碟 1 套 . 濾芯 1 個 . 合格證 1 張 . 使用說明書 1 本 |  |

Naco-DP50W/75W型鐳射雕刻機設備性能表

| 項目 | 參數名稱 | 參數值 |
| --- | --- | --- |
| 雷 射 器 參 數 | 最大鐳射功率 | 50W/75W |
|  | 光束品質 | <6M2 |
|  | 鐳射波長 | 1064nm |
|  | 重複頻率 | ≤50KHz |
|  | 泵浦源 | 模組 |
|  | 冷卻方式 | 水冷 |
| 雕 刻 性 能 | 標刻範圍 | 100mm×100mm |
|  | 選配範圍 | 50mmX50mm 150mm X150mm 200mm×200mm 300mm×300mm |
|  | 雕刻深度 | ≤1.2mm |
|  | 雕刻線速 | ≤7000mm/s |
|  | 最小線寬 | 0.015mm |
|  | 最小字元 | 0.2mm |
|  | 重複精度 | ±0.002mm |
| 控 制 系 統 | 控制電腦 | CPU:P4 記憶體:2GB 硬碟:250G 顯示器:19”液晶 |
|  | 軟體系統 | WINXP + 專用打標軟體 |
|  | 工作臺行程 | 150mm×100mm |
|  | 定位指示 | LD 紅光，波長 650nm |
|  | 自動編碼 | 支援列印序號、批號、日期、條碼、二維碼、自動跳號等 |
|  | 支援字元類型 | 使用者字體、宋體、楷體、隸書、仿宋、黑體等漢字和英文字體、Truetype 字體、微軟和 Apple 公司共同研製的標準字型字體 |
|  | 支持條碼 | CODE39、EAN標準碼、CODE128、EAN縮短碼、 EAN_128條碼、39 碼、DataMatrix、交叉二五碼、upc_A條碼、PDF417 |
|  | 支持檔案格式 | DWG、DFX、BMP、JPG、PNG 、TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等 |
| 物 理 特 性 及 其 他 | 主機耗電功率 | ≤1.5KW |
|  | 電力需求 | 220V±10%/50Hz/30A |
|  | 安裝占地面積 | 1.5mx2m |
|  | 使用環境 | 潔淨無塵，無震源，13℃-28℃，濕度5%-75% |
|  | 耗 材 | 濾芯、水、電 |