設備名稱：電源時序控制器

數    量：1台

規    格：

- 整機配置空氣開關及電壓表頭。設計容量10KVA。大型接線端子接入，配防護罩，保證系統的供電安全。12路供電輸出，每路輸出AC 100~240V (10A)採用萬能插座，適用各種類型插頭。

- 40A雙重淨化專用EMI濾波器(符合歐洲CISPR，美國FCC規範)淨化系統電源(淨化型)。消除系統間(特別是燈光系統的電磁干擾)保證系統運作穩定，對於音頻系統提高音質也有明顯作用。

- MCU控制，真正智慧化設計，具有多種控制方式和控制介面。
直接控制方式有：鑰匙鎖，手動按鍵，紅外線遙控方式。
外部介面控制方式具有：緊急/外控用電平控制介面、紅外線控制信號輸入控制介面、標準RS-232串口(IN/OUT) 可適應各種系統的整合需求。

- 為適應系統的中央控制要求，我們提供開放的串品通訊協定。同時提供了一款功能靈活的電腦控制軟體，可使用PC機經RS-232串口對1台及多台機進行編程控制，滿足您的系統控制需求。

- 可用紅外線遙控器對任意一路電源輸出進行手動開關控制。

- 可通過遙控器進行多種工作方式的設定。

  - 可設定任何一路為常開模式(接計時器)。

  - 設置順序工作時任一相鄰兩路之間開或關動作的延時時間。
最長可達10分鐘。滿足一些特殊設備(投影機)的要求。

  - 恢復出廠設置。

- 具有鍵盤鎖(LOCK)功能。防止誤操作，並便於用戶管理。

- 19英寸，3U標準機箱。鋁合金面板，純黑色。

- 接入電源Power Supply：AC-100~240V  50~60Hz

- 斷路器Power Switch：40A

- 輸出Output：1至12路：AC-100~240V、10A。(國際萬用插座)

- 直接控制：鑰匙鎖，手動按鍵，遙控方式。

- 外部控制：緊急/外控用電平控制介面DC12V—24V

紅外線控制信號輸入控制介面(可適用遙控器功能)

2個標準RS-232串口(採用專用軟體完成)

- 電源淨化濾波器(僅KPS-12S/D型)：

降低傳導雜訊的RFI專用濾波器。

用於抑制電源開關雜訊，洩漏電流低，抑制連續或間隙性脈衝干擾，尤其是低阻抗負載場合。

工作電流：40A，洩漏電流：<0.5mA。

符合歐洲CISPR，美國FCC規範。

- 開/關延時設定 ON/OFF Delay Time：0.5s~600s (12 Select)

- 尺寸 Dimensions：482(W)X132(H)X354(D)mm

- 重量Weight：6.0Kg

．整機配置空氣開關及電壓表頭。設計容量10KVA。大型接線端子接入，配防護罩，保證系統的供電安全。12路供電輸出，每路輸出AC 100~240V（10A）採用萬能插座，適用各種類型插頭。

．40A雙重淨化專用EMI濾波器(符合歐洲CISPR，美國FCC規範)淨化系統電源(淨化型)。消除系統間(特別是燈光系統的電磁干擾)保證系統運作穩定，對於音頻系統提高音質也有明顯作用。

．MCU控制，真正智慧化設計，具有多種控制方式和控制介面。

．直接控制方式有：鑰匙鎖，手動按鍵，紅外線遙控方式。

．外部介面控制方式有：緊急/外控用電平控制介面、紅外線控制信號輸入控制介面、標準RS- 232串口(IN/OUT) 可適應各種系統的整合需求。

．為適應系統的中央控制要求，我們提供開放的串口通訊協定，同時提供了一款功能靈活的電腦控制軟體，可使電腦經RS- 232串口對1台及多台機進行編程控制，滿足您的系統控制需求。

．可用紅外線遙控器對任意一路電源輸出進行手動開關控制。

．可通過遙控器進行多種工作方式的設定。

A、可設定任何1路為常開模式(接計時器)。
B、設置順序工作時任一相鄰兩路之間開或關動作的延時時間。
　 . 最長可達10分鐘。滿足一些特殊設備（投影機）的需求。
C、恢復出廠設置。

．具有鍵盤鎖（LOCK）功能。防止誤操作，便於用戶管理。

．19英寸，3U標準機箱。鋁合金面板，純黑色。

專業規劃整合系統中，電源時序控制器是電力管理的好幫手。

多媒體環境控制電源管理：
(1).網路遠端控制整合。
(2).視訊會議控制整合。
(3).AV視聽設備整合。
(4). PA廣播系統整合。

工業自動化控制電源管理：
(1).工廠電源自動控制。
(2).交通電源自動控制。
(3).燈光廣告電源自動控制。
(4).燒機室電源自動控制。

電信機房電源管理：
(1).Voice over IP PMS電源自動控。
(2).基地台PMS電源自動控制。